3D modelování

Pojmem 3D modelování se rozumí proces tvarování a vytváření 3D modelu.

Modely mohou být vytvořeny na počítači člověkem pomocí modelovacího nástroje, podle dat získaných měřicím přístrojem z reálného světa nebo na základě počítačové simulace.

Reprezentace těles

3D model může být reprezentován několika způsoby:

Hraniční reprezentace – těleso je popsáno jako mnohostěn zcela určený svými hranicemi (stěnami, hranami a vrcholy). Téměř všechny počítačové modely, které se používají ve hrách a filmech, jsou hraniční modely.

CSG (konstruktivní geometrie pevných těles) – využívá se v projektování a CAD systémech. Modely se konstruují z primitivních geometrických těles (koule, kvádr, válec, kužel, toroid) operacemi sjednocení, průniku a rozdílu. Pro zobrazování se tento model většinou převádí do hraniční reprezentace.

Objemová reprezentace – tělesa jsou definována jako množina bodových vzorků získaných např. lékařským tomografem nebo 3D scannerem.

Typy prostorových objektů

AutoCAD umožňuje vytvářet tři různé typy prostorových objektů, které se liší zejména svými vlastnostmi a možnostmi dalších úprav vytvořených prvků.

Drátové modely – rovinné útvary, kreslené a rozmístěné v prostoru. Jsou tedy zadány souřadnicemi x,y,z.

Plošné modely – tvoří se pomocí sítí vytvořených z 3D ploch.

Objemové modely – z geometrického hlediska se nejvíce blíží reálným, „plným“ tělesům. Jsou k dispozici základní geometrická tělesa (kvádr, válec, koule, …), u kterých je možné vytvářet booleovské operace jako je sjednocení, rozdíl a průnik. Tato objemová tělesa je například možné rozříznou rovinou a najít průnikovou plochu. Na povrch těchto těles lze také aplikovat materiály.

Vytváření 3D modelů

Při vytváření 3D modelů bychom měli již při spuštění AutoCADu nastavit pracovní prostor 3D modelování a zvolit výkresovou šablonu acadiso3D.dwt.

Prostorová tělesa mohou být vytvářena pomocí voleb nacházejících se v pásu karet Výchozí – 3D Modelování. Slouží k vytváření základních objemových těles: válec, kužel, koule, kvádr, jehlan, klín, anuloid a dále polytěleso.