# BIOS

### Co to je?

- implementuje základní vstupně/výstupní funkce

- představuje vlastně firmware pro osobní počítače

- Programový kód BIOSu je uložen na základní desce ve stálé paměti typu ROM, EEPROM nebo modernější flash paměti s možností aktualizace

### K čemu slouží?

- V současné době se BIOS používá hlavně při startu počítače pro inicializaci a konfiguraci připojených hardwarových zařízení a následnému spuštění operačního systému, kterému je pak předáno další řízení počítače.

- Systém BIOS je oddělený od operačního systému (Windows) a tento základní systém má na starosti komunikaci mezi hardwarem a softwarem počítače

BIOS umožňuje:

- Nastavení taktu procesoru a operační paměti, napájecí napětí procesoru

- Nastavení cache

- Detekce harddisků, CD-ROM, DVD-ROM

- Nastavení periferií (integr. Zvuková, síťová karta, modem)

- Bootovací sekvence (HDD/SSD, CD-ROM, USB, LAN, FDD)

- Hardware monitor – informace o aktuálním stavu procesoru, napětí zdroje, otáčky ventilátorů

- Power management – nastavení možnosti napájení

Přístup do BIOSU:

- Pomocí klávesy DELETE, F2, F10 (podle výrobce desky)

Co v BIOSU můžeme najít?

- Čas

- Typ, teplotu, frekvenci a napětí procesoru

- Počet nainstalované operační paměti a její frekvenci

- Výrobce a model desky

- Datum a verzi nainstalované verze EFI/BIOSu

- Disky, rychlost otáčení

- Počet nainstalovaných větráčků a jejich rychlosti

I/O funkce pro starší operační systémy:

- Služby obsluhy klávesnice, řadiče disků (disketa, hdd)

- Základní služby obsluhy grafické karty (jen textový režim)

- Výstup na tiskárnu, řízení komunikačních portů

### Popis, historie,…

- První IBM PC bylo uvedeno 12. srpna 1981 a v červnu 1982 byl uveden první IBM PC kompatibilní klon firmou Columbia Data Products.

- Aby na klonech mohl být provozován stejný software, musela být zajištěna kompatibilita nejen na hardwarové úrovni, ale i na úrovni BIOSu.

- Klon původního IBM BIOSu mohl být dodáván díky legálně provedenému reverznímu inženýrství.

- Původní IBM PC BIOS byl uložen v paměti ROM (pouze pro čtení), která byla zasunuta do soketu v základní desce a oprava BIOSu byla možná pouze výměnou ROM čipu.

- protože to bylo nepraktické, začala se používat pro BIOS paměť EEPROM, kterou bylo možné přeprogramovat tak, že byla vyjmuta z patice a přeprogramována ve speciálním zařízení.

### Co je Flashování BIOSu? Případné problémy, jak se provádí atd.

- Flashování je vlastně aktualizace BIOSu, nebo nahrazení BIOSu jinou verzí, nemusí jít nutně o upgrade ale i downgrade.

- pokud je BIOS zastaralý, nemůže pak například optimálně využívat nejnovější hardware.

- BIOS lze v paměťovém čipu aktualizovat, neboli jednoduše řečeno přepsat, ale nutno přiznat, že se v jistém smyslu slova jedná o docela riskantní operaci.

- Aktualizace BIOSu je velmi choulostivá záležitost, při níž musí vše klapnout na sto procent.

- Přepisují se při ní totiž data, jež počítač potřebuje bezprostředně po svém zapnutí. Pokud by se něco nepovedlo, pak nebudete moci s počítačem vůbec pracovat.

- A k tomu je právě dobré mít DUALBIOS

- Postup:

  - krok č. 1: Identifikace základní desky

  - krok č. 2: Vyhledání a stažení souborů s aktualizací BIOSu

  - Krok č. 3: Zvažte, co vám aktualizace BIOSu přinese

  - Krok č. 4: Příprava spouštěcího disku (není vždy potřeba, záleží na instalaci)

  - Krok č. 5: Zálohování všech důležitých souborů

  - Krok č. 6: Zajistěte se pro případ nouze

  - Krok č. 7: Příprava hardwaru pro aktualizaci BIOSu

  - Krok č. 8: Spuštění aktualizace BIOSu

  - Krok č. 9: úklid v BIOSu a ve Správci zařízení

  - Krok č. 10: V nejhorším případě nahrajte zpět starou verzi BIOSu

- Případné problémy při flashování:

  - Výpadek proudu v průběhu flashování

  - Poškozená disketa/flashdisk ze které nelze dokončit zápis

  - Chybný BIOS (určený pro jinou MB, neoficiální upravená verze...)

### Co je Dual BIOS? Kdy jej v praxi můžeme využít?

- DualBIOS je technologie disponující vyšší třídou ochrany počítače.

- Jedná se o klasický BIOS a k němu přiřazený totožný BIOS použitelný pouze k zálohování primárního BIOSU

- využívá se při selhání „hlavního“ BIOSu, tak je načten DUAL – „záložní“ BIOS

- stane se tak například při špatném flashování nebo při špatném nastavení BIOSu

### Co se v BIOSu nastavuje (SETUP sekce)? Co obsahuje většina BIOSů?

K některým starším a proprietárním počítačům se dodávaly speciální programy, které umožňovaly měnit jejich nastavení. Později se tzv. setup stal součástí BIOSu a dá se vyvolat stiskem specifické klávesy při startu počítače (klávesa F2, Delete a podobně). Nastavení se ukládá do stálé paměti BIOSu. Historicky se uvádí jako paměť CMOS (původně zálohovaná 3voltovou baterií), i když v současné době se používá spíše EEPROM nebo flash paměť.

### SETUP v BIOSu:

- nastavení taktu procesoru a operační paměti, napájecí napětí procesoru

- nastavení cache

- detekce harddisků, CD-ROM, DVD-ROM

- nastavení periferií (integr. zvuková, síťová karta, modem)

- bootovací sekvence (HDD, CD-ROM, USB, LAN, FDD)

- hardware monitor – zobrazuje informace o teplotě procesoru, napětí zdroje, otáčky ventilátorů

- power management – nastavení možností napájení

- další služby – u notebooků např. kalibrace baterií

# POST (Power-On Self-Test)

POST se spouští automaticky se startem počítače a kontroluje hardware v zařízení a zároveň i jejich činnost – určuje, zda klávesnice, RAM, disky a ostatní HW pracují správně.

Když je nezbytný HW nalezen a pracuje správně, začne se bootovat (načte OS do paměti). Když není nalezen nebo nepracuje správně, tak BIOS ukáže na obrazovce chybový text nebo pomocí zvukových prostředků – tzv. Beep kód. Protože POST běží ještě předtím, než je grafická karta aktivována – může se stát, že se nic nezobrazí... Proto ten „beep“ kód.

U modernějších počítačů je POST skryt grafickým logem kvůli pohodlnosti a čistého dojmu. Lze jej však vypnout a je možné POST vidět.