POST, BIOS a jeho nastavení

Co je to BIOS?

BIOS (Basic Input-Output System) představuje firmware pro osobní počítače

BIOS se používá hlavně při startu počítače pro inicializaci a konfiguraci připojených hardwarových zařízení a následnému spuštění OS.

Kód je uložen na základní desce v nevolativní paměti typu ROM, EEPROM nebo FLASH paměti.

Čip a rozhraní BIOSu na obrázcích níže:

BIOS umožňuje:

- Nastavení taktu procesoru a operační paměti, napájecí napětí procesoru

- Nastavení cache

- Detekce harddisků, CD-ROM, DVD-ROM

- Nastavení periferií (integr, zvuková, síťová karta, modem)

- Bootovací sekvence (HDD/SSD, CD-ROM, USB, LAN, FDD)

- Hardware monitor – zobrazuje informace o teplotě procesoru, napětí zdroje, otáčky ventilátorů

- Power management – nastavení možnosti napájení

- Další služby – např. kalibrace baterie u ntb.

Jak se dostat do BIOSU?

Do BIOSU je možné se dostat při startu počítače klávesou DELETE nebo F2, F10 (záleží na výrobci desky)

Co po navštívení BIOSu můžeme zjistit?

- Čas

- Typ, teplotu, frekvenci a napětí procesoru

- Stejně tak i počet nainstalované operační paměti a její frekvenci

- Výrobce a model desky

- Datum a verzi nainstalované verze EFI/BIOSu

- Harddisky

- Rychlost otáčení

- Počet nainstalovaných fanů a jejich rychlosti

Služby BIOSu:

Pro starší operační systémy poskytuje BIOS základní vstupně–výstupní funkce, například:

- služby obsluhy klávesnice

- služby obsluhy řadiče disků (disketa, pevný disk)

- základní služby obsluhy grafické karty (většinou jen pro textový režim)

- výstup na tiskárnu

- řízení komunikačních portů

Aktualizace BIOSu

Nové verze BIOSu vydávají výrobci za účelem vylepšení stability buď pamětí, procesoru, může opravit chyby v kódu procesoru, opravit kompatibilitu zařízení s deskou atd.

Dnes je možné tuto akci provést přes flash drive, nebo nainstalovat přímo z operačního systému.

Update BIOSu zde:

Co je to POST?

POST (Power On Self Test) je diagnostický program, který kontroluje hardware v zařízení a zároveň jejich činnost.

Spustí se automaticky po startu přístroje (PC, router, tiskárna)

POST je nejčastěji řízen BIOSem.

Průběh:

Inicializace a konfigurace procesoru a následné spuštění testů ke zjištění, zda hardware pracuje správně.

Případné chyby, které mohou počítači bránit ke spuštění, jsou oznámeny prostřednictvím vizuálním nebo zvukovým projevem. (série pípnutí – beep kódy)

Po dokončení POSTu je řízení předáno bootovací sekvenci.

U modernějších počítačů je POST skryt grafickým logem kvůli pohodlnosti a čistého dojmu. Lze jej však vypnout a je možné POST vidět.

POST na obrázku zde: